[image: image1.jpg]




Checkliste
(Für die Ausführung von Feuer- und Rauchschutzabschlüssen)

(Vertrag prüfen)

	Auftrags-Nummer:
	Datum:

	Kunde, Anschrift:

	Ansprechpartner:
	Telefonnummer.


	Bauvorhaben
	Anschrift
	

	Gebäudeklasse
	beeinflusst Türanforderungen
	

	Gebäudenutzung
	beeinflusst Türanforderungen
	

	genehmigter Grundrissplan
	enthält bauaufsichtliche Türanforderungen
	

	Türanforderung
	Feuerwiderstand und Rauchschutzanforderungen gemäß genehmigten Grundrissplan definieren oder prüfen
	


	Feuerschutzabschlüsse
	

	Baurichtmaß prüfen
	beeinflusst Türauswahl 
	

	Wandbauform prüfen
	Türauswahl abhängig von Wand; bei Brandschutzverglasung zugehörige Türzulassung prüfen; ist die gegebenenfalls vorhandene Brandschutzverglasung gekennzeichnet
	

	Merke:

Wegen möglicher Änderungen an der Wandbauform sind die Wandöffnung sowie die Wandbauform zu prüfen. Abweichungen sind beim Bauherrn anzuzeigen. Bei Abweichungen von der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (ABZ) ist der Einbau unzulässig und hat zu unterbleiben!

	Türausführung
	Verkleidungen, Oberflächen oder Rammschutz nicht immer möglich
	

	Türausstattung/Beschläge
	passend zur Fluchtwegführung?
	

	Sonderausstattungen erforderlich?
	elektrischer Türöffner, Blockschloss oder Drehtürantrieb nicht nachrüstbar
	

	Dokumentation prüfen
	Einbau- und Wartungsanleitung, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (ABZ) vorhanden und übereinstimmend?
	

	Kennzeichnungsschild
	Kennzeichnungsschild vorhanden; korreliert mit Dokumentation
	

	Merke:

Das Kennzeichnungsschild muss bei Lieferung an der Tür angebracht sein.

	Montage prüfen
	nach Einbauanleitung

insbesondere bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel verwenden
	

	Funktion prüfen
	Sichtprüfung aller vorhandenen Teile

Öffnungs- und Schließfunktion prüfen

Falleneingriff mindestens 6 mm
	

	Glasfüllung (falls vorhanden)
	Glas mit Ätzstempel als F-Verglasung gekennzeichnet, Glastyp stimmt mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (ABZ) überein
	

	Übereinstimmungserklärung
	ausstellen
	

	Nutzung und Wartung
	Übergabe der vollständigen Dokumentation, auf Wartungspflicht hinweisen
	


	Feuerschutzabschlüsse mit RS-Funktion
	

	Baurichtmaß prüfen
	beeinflusst Türauswahl
	

	Wandbauform prüfen
	Türauswahl abhängig von Wand; bei Brandschutzverglasung zugehörige Türzulassung prüfen; ist die gegebenenfalls vorhandene Brandschutzverglasung gekennzeichnet
	

	Merke:

Wegen möglicher Änderungen an der Wandbauform sind die Wandöffnung sowie die Wandbauform zu prüfen. Abweichungen sind beim Bauherrn anzuzeigen. Bei Abweichungen von der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (ABZ) ist der Einbau unzulässig und hat zu unterbleiben!

	Türausführung
	Verkleidungen, Oberflächen oder Rammschutz nicht immer möglich
	

	Türausstattung/Beschläge
	passend zur Fluchtwegführung?
	

	Sonderausstattungen erforderlich?
	elektrischer Türöffner, Blockschloss oder Drehtürantrieb nicht nachrüstbar
	

	Dokumentation prüfen
	Einbau- und Wartungsanleitung, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (ABZ) vorhanden und übereinstimmend?
	

	Kennzeichnungsschild
	Kennzeichnungsschild vorhanden; korreliert mit Dokumentation
	

	Merke:

Das Kennzeichnungsschild muss bei Lieferung an der Tür angebracht sein. Bei Türen mit Zulassungsnummer, beginnend mit Z-6.20-, ist nur ein Kennzeichnungsschild für beide Eigenschaften erforderlich

	Montage prüfen
	nach Einbauanleitung

insbesondere bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel verwenden
	

	Anlagefläche Bodendichtung
	bei Bodendichtung muss die Anlagefläche plan, eben und ohne Unterbrechung sein (abgesiegelte Schwelle erforderlich)
	

	Funktion prüfen
	Sichtprüfung aller vorhandenen Teile

Öffnungs- und Schließfunktion prüfen

Falleneingriff mindestens 6 mm

gleichmäßige Spalte/Dichtdruck

Funktion Bodendichtung
	

	Glasfüllung (falls vorhanden)
	Glas mit Ätzstempel als F-Verglasung gekennzeichnet, Glastyp stimmt mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (ABZ) überein
	

	Übereinstimmungserklärung
	ausstellen
	

	Nutzung und Wartung
	Übergabe der vollständigen Dokumentation, auf Wartungspflicht hinweisen

bei Sonderausstattungen auf teilweise verkürzte Prüfintervalle hinweisen
	


	Rauchschutzabschlüsse
	

	Baurichtmaß prüfen
	beeinflusst Türauswahl
	

	Wandbauform prüfen
	Türauswahl abhängig von Wand; bei Brandschutzverglasung zugehörige Türkombination prüfen
	

	Türausführung
	Verkleidungen, Oberflächen oder Rammschutz nicht immer möglich
	

	Türausstattung/Beschläge
	passend zur Fluchtwegführung?
	

	Sonderausstattungen erforderlich?
	elektrischer Türöffner, Blockschloss oder Drehtürantrieb nicht nachrüstbar
	

	Dokumentation prüfen
	Einbau- und Wartungsanleitung, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (ABZ) vorhanden und übereinstimmend?

Werksbescheinigung als Übereinstimmungserklärung vorhanden
	

	Kennzeichnungsschild
	Kennzeichnungsschild vorhanden; korreliert mit Dokumentation?
	

	Merke:

Das Kennzeichnungsschild muss bei Lieferung an der Tür angebracht sein.

	Montage prüfen
	nach Einbauanleitung

insbesondere bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel verwenden
	

	Anlagefläche Bodendichtung
	bei Bodendichtung muss die Anlagefläche plan, eben und ohne Unterbrechung sein (abgesiegelte Schwelle erforderlich)
	

	Funktion prüfen
	Sichtprüfung aller vorhandenen Teile

Öffnungs- und Schließfunktion prüfen

Falleneingriff mindestens 6 mm

gleichmäßige Spalte/Dichtdruck

Funktion Bodendichtung
	

	Glasfüllung (falls vorhanden)
	Glas mit Ätzstempel als F-Verglasung gekennzeichnet, Glastyp stimmt mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (ABZ) überein
	

	Nutzung und Wartung
	Übergabe der vollständigen Dokumentation, auf Wartungspflicht hinweisen;

bei Sonderausstattungen auf teilweise verkürzte Prüfintervalle hinweisen
	


	Transport und Montage
	

	Anlieferung
	Anfahrt mit LKW möglich
	

	Transport im Objekt
	bei großen Türelementen Wegebreiten im Treppenhaus/Abmessungen Aufzug prüfen; beeinflusst möglicherweise Zargenbauform und Türauswahl
	

	Lagermöglichkeit
	Klärung mit Bauleitung; Lagerung von Türen nach Herstellervorgabe; geschützt vor Beschädigung und Feuchtigkeit
	

	Abnahme
	je nach Vertrag, falls möglich sofort nach Einbau; Schutzmöglichkeiten vor Abnahme bei Türen gering;
	

	Wartungsvertrag
	anbieten
	


[image: image1.jpg]